Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2017				Załącznik nr 2 do SIWZ/

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji SIWZ

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

| Numer zadania | Nazwa odczynnika | CAS | Maksymalne zapotrzebowanie | Minimalna jednorazowa wielkość dostawy | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas fosforowy (H3PO4) | 7664-38-2 | 60L | - Co najmniej 3,5L | - Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade MOS; - stężenie ≥85% - Cząstki > 1.0 µm/ml <25 - Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): • Aluminium < 0.020 • Wapń < 0.039 • Ołów <0.020 • Potas <0.020 • Sód <0.105 • Stront <0.020 |
| 2. | Kwas azotowy (HNO3) | 7697-37-2 | 40L | - Co najmniej 3,5L | - Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade VLSI; - stężenie ≥69% - Pozostałości po odparowaniu <0,00025% - Zanieczyszczenia śladowe: - German <50 ppb - Mangan < 50 ppb - Molibden < 20 ppb - Stront < 20 ppb |
| 3. | Kwas octowy (CH3COOH) | 64-19-7 | 30L | - Co najmniej 3,5L | - Czystość co najmniej cz. d. a.; - Stężenie 99-100% - Temp. krzepnięcia min. 14,8 °C - Pozostałości po odparowaniu maks. 0,002% - Subst. redukujące KMnO4 (j. HCOOH) maks. 0,02% - Subst. redukujące K2Cr2O7 : • Metale ciężkie (j. Pb) maks. 0,0001% • Żelazo maks. 0,00006% • Chlorki maks. 0,0001% |
| 4. | Fluorek amonu (NH4F) | 12125-01-8 | 180L | - Co najmniej 18L | - Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; - stężenie ≥40% - Cząstki > 0.5 µm/ml <83 - Fosforany (PO4) <0,1 ppm - Siarczany (SO4) <1,0 ppm - Pozostałości po odparowaniu <10ppm - Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): • Aluminium <0,0011 • Wapń <0,015 • Żelazo <0,0041 • Magnez <0,001 • Srebro <0,001 • Sód <0,0041 • Arsen i Antymon (j. As) <0,001 |
| 5. | Fluorowodór (HF) | 7664-39-3 | 40L | - Co najmniej 3,5L | - do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; - stężenie 49,5-50,5% - Popiół siarczanowy <0,001% - Srebro <0,0000005% - Ołów <0,000001% - Aluminium <0,00001% |
| 6. | Woda amoniakalna (NH4OH) | 1336-21-6 | 100L | - Co najmniej 18L | - Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; - Stężenie ≥25% - Substancje redukujące <0,0005% - Związki nielotne <0,002% - Srebro < 20 ppb - Kadm < 50 ppb - Ołów < 50 ppb - Cyrkon <0,001ppm - ISO, Ph. Eur. ±250 g NH3 /kg |
| 7. | Kwas solny (HCl) | 7647-01-0 | 100L | - Co najmniej 18L | - Do przemysłu elektronicznego, - semiconductor grade VLSI; - stężenie 30-50% - Cząstki > 0.5 µm/ml <24 - Wolne halogeny (jak Cl2) - test zdany - Fosforany (PO4) <50 ppb - Siarczany (SO4) <500 ppb - Siarczyny (SO3) < 500ppb - Zanieczyszczenia śladowe (w ppb): • Aluminium <4 • Wapń <38 • Żelazo <9 • Magnez <4 • Srebro <1 • Sód <35 |
| 8. | Kwas siarkowy (H2SO4) | 7664-93-9 | 200L | - Co najmniej 18L | - Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; - Stężenie 95-97% - Pozostałości po odparowaniu <0,0005% - Substancje redukujące <0,0002% - Zanieczyszczenia śladowe: • German <0,000005% • Rtęć <0,0000005% • Nikiel <0,000002% • Ołów <0,000002% • Tal <0,000005% • Wanad <0,000001% |
| 9. | Woda ulteniona (H2O2) | 7722-84-1 | 200L | - Co najmniej 18L | - Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; - Stężenie ≥30% - Metale ciężkie (j. Pb)<0,0005% - Wolne kwasy <0,02% - Fosforany ± 10ppm - Chlorki <0,005% - Związki nielotne <0,02% |

Dodatkowe wymagania:

            - Podana w tabeli w kolumnie „Maksymalne zapotrzebowanie” ilość danego odczynnika chemicznego jest wielkością maksymalną, jaką w ramach sukcesywnych dostaw zamierza zakupić Zamawiający. Gwarantowana ilość odczynników chemicznych, jakie zakupi Zamawiający, to 75% wartości podanej w kolumnie (odpowiednio dla danego odczynnika chemicznego). Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia pozostałej (ponad 75% wartości podanej 
w kolumnie „Maksymalne zapotrzebowanie”) ilości danego odczynnika, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

            - Dostawa odczynników chemicznych następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego. Minimalna ilość danego odczynnika chemicznego dostarczanego w ramach dostawy sukcesywnej podana została tabeli w kolumnie „Minimalna jednorazowa wielkość dostawy”.

            - Pierwsza dostawa danego odczynnika chemicznego winna zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. Druga i kolejne dostawy sukcesywne będą realizowane w terminie podanym przez Wykonawcę w ofercie (termin oceniany w ramach kryterium oceny ofert).

            - Wykonawca wraz z dostarczanymi odczynnikami chemicznymi przekaże Zamawiającemu karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. ze zm.). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być w języku polskim.

            - Wykonawca będzie realizować umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając zamówione odczynniki do siedziby Zamawiającego w Warszawie, 
ul. Poleczki 19.

            - Opakowania powinny być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 450).